CHECKLIST KIỂM TRA

MODULE ADB LED 96 PIXEL

Module SSL 96-pixel ADB  ·  TPS92664-Q1 (IC301) + 5× TPS92667-Q1 (IC302–IC306)

Schematic SSL_96pixel_ADB MD_07012026_R00

# 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Tài liệu này quy định các hạng mục kiểm tra cho module đèn ADB 96 điểm ảnh, bản schematic SSL_96pixel_ADB MD_07012026_R00.

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Số điểm ảnh | 96 (6 IC × 16 kênh) |
| Mạch điều khiển | IC301 = TPS92664-Q1 (chính), IC302–IC306 = TPS92667-Q1 (phụ) |
| Chuỗi đèn | 4 chuỗi A, B, C, D · 26 vị trí (A/B đủ 26, C 24, D 20) |
| Giao tiếp | UART 1 Mbps trên lớp vật lý CAN, qua connector CN100 |
| Nguồn logic | 5 V |
| Nguồn đèn | Buck dòng không đổi, trần khoảng 40 V |

Checklist dùng cho ba khâu, đánh dấu khâu áp dụng ở đầu phiếu:

Nhận hàng — kiểm tra module mới trước khi đưa vào sản xuất. Chạy toàn bộ A→K.

Sau sửa chữa — sau khi hàn lại hoặc thay IC. Chạy A, B, C, D, E, và G cho các IC bị tác động.

Xuất xưởng — trước khi giao. Chạy C, D, F, G, I và K.

Một module chỉ được coi là Đạt khi mọi hạng mục bắt buộc ở mục 16 đều đạt.

# 2. Thiết bị, dụng cụ và phần mềm

| Hạng mục | Yêu cầu tối thiểu | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Nguồn một chiều 5 V | 5,00 V ±1%, ≥ 1 A, có hạn dòng | Hạn dòng là bắt buộc |
| Nguồn đèn | Buck dòng không đổi, tới 40 V | Board 32LT3365 hoặc tương đương |
| Đồng hồ vạn năng | Độ phân giải 1 mV, có thang đo thông mạch |  |
| Máy hiện sóng | ≥ 100 MHz, 2 kênh, có đo tự động độ rộng xung | Cần cho hạng mục E và H |
| Que đo | 10:1, kèm kẹp mát ngắn | Que vi sai là tuỳ chọn |
| Cáp 12 chân cho CN100 |  |  |
| Cáp USB |  | Nối board điều khiển với máy tính |
| Phần mềm ADB Controller | Bản có mục Nhiệt độ | Chạy npm start trong thư mục app |
| Firmware | Bản có lệnh 0xD8 và mục NHIET DO | Nạp bằng tools\flash.ps1 |

Trước khi bắt đầu: xác nhận firmware trên board đã là bản mới nhất. Bấm Kiểm tra module và kiểm tra báo cáo có mục NHIET DO. Nếu không có, firmware còn cũ và các hạng mục I sẽ không thực hiện được.

# 3. Cảnh báo an toàn bắt buộc

Chuỗi LED nổi tới khoảng 40 V so với GND. Kẹp mát của que đo máy hiện sóng nối thẳng xuống đất và xuống GND của board. Kẹp nó vào một nút LED đang ở mức 25 V là chập 25 V xuống đất — hỏng chuỗi đèn, MOSFET bypass, và có thể cả bộ nguồn.

Quy tắc bất di bất dịch khi đo: đầu que đặt vào chỗ cần đo, kẹp mát chỉ đặt vào điểm đo GND. Board có sẵn sáu điểm đo GND, mỗi IC một cái (xem mục 15). Không bao giờ kẹp mát vào nút LED, vào ANODE, hay vào CATHODE.

Không cắt chân tiếp đất của máy hiện sóng để "thả nổi" nó. Cách đó làm vỏ máy mang 40 V và nguy hiểm tới tính mạng nếu board nguồn lấy từ điện lưới.

CATHODE không được dùng làm mốc đo. Trên module, CATHODE và GND là hai net tách rời — không có đường nối nào giữa chúng. Việc CATHODE có gần GND hay không do board nguồn quyết định. Nếu đường về LED đi qua cuộn cảm thì CATHODE là nút chuyển mạch, đập vài chục vôn ở hàng trăm kHz. Đo DC thấy gần 0 V không chứng minh được điều ngược lại, vì nút chuyển mạch cũng cho trung bình gần 0.

## Thứ tự cấp và cắt nguồn

1.  Cấp: nguồn logic 5 V trước → chờ 3 giây → nguồn đèn.

2.  Cắt: nguồn đèn trước → chờ 3 giây → nguồn logic 5 V.

Lý do: khi IC chưa có VDD, toàn bộ công tắc bypass mở, nghĩa là dòng đèn đi thẳng qua tất cả LED. Cấp nguồn đèn trước sẽ làm cả chuỗi sáng hết công suất ngoài tầm kiểm soát.

## Giới hạn tuyệt đối

| Thông số | Giới hạn | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| VDD của IC | 5,5 V tuyệt đối | Vượt là hỏng vĩnh viễn |
| Độ sáng mặc định khi thử | ≤ 20% (WIDTH 205) | Xem mục 13 |
| Nhiệt độ NTC | ≤ 110 °C khi vận hành | NTC chịu tới 150 °C |

Luôn bật hạn dòng trên nguồn 5 V. Module bình thường ăn dưới 300 mA ở phía logic; đặt hạn dòng 500 mA để một mối chập không kịp làm hỏng thêm gì.

# 4. Hạng mục A — Ngoại quan và cơ khí

Thực hiện khi chưa cấp bất kỳ nguồn nào. Dùng kính lúp nếu cần.

| Mã | Hạng mục | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- |
| A1 | Đủ sáu IC điều khiển IC301–IC306 | Đủ 6, không thiếu vị trí nào |
| A2 | Chấm định hướng của từng IC | Khớp với dấu trên bản mạch |
| A3 | Mối hàn chân IC | Không cầu chì, không hở chân, không hàn nguội |
| A4 | Connector CN100 (12 chân) | Không cong chân, không oxy hoá, ngàm cài còn nguyên |
| A5 | 96 đèn LED | Không nứt, không đen hoá, không lệch khỏi pad |
| A6 | NTC R306 | Có mặt, hàn chắc, nằm đúng vị trí cạnh chuỗi đèn |
| A7 | Dị vật trên bản mạch | Không mạt hàn rời, không sợi kim loại, không bụi dẫn điện |
| A8 | Cong vênh bản mạch | Phẳng, không nứt, không bong lớp |
| A9 | Dấu vết nhiệt | Không ố vàng, không cháy xém quanh IC hay LED |
| A10 | 36 điểm đo TP | Còn nguyên, không bị phủ sơn |

Dấu vết nhiệt ở A9 là hạng mục cần lưu ý. Trên module này đã từng gặp trường hợp IC nóng bất thường ngay khi chỉ cấp 5 V. Nếu thấy dấu vết nhiệt, dừng lại, ghi nhận vị trí và chuyển sang hạng mục B trước khi cấp điện.

# 5. Hạng mục B — Kiểm tra nguội

Thực hiện bằng đồng hồ vạn năng, chưa cấp nguồn. Mục đích là bắt chập trước khi đưa điện vào.

| Mã | Phép đo | Giá trị mong đợi | Xử lý khi sai |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 5 V ↔ GND tại CN100 | Không thông mạch; điện trở ≥ vài kΩ | Dưới 100 Ω là chập — không cấp nguồn |
| B2 | CAN_H ↔ GND, CAN_L ↔ GND | Không thông mạch |  |
| B3 | CAN_H ↔ CAN_L | Không thông mạch |  |
| B4 | ANODE#1 ↔ CATHODE | Không thông mạch theo chiều ngược | Đo bằng thang diode |
| B5 | ANODE#2 ↔ CATHODE | như B4 |  |
| B6 | ANODE#3 ↔ CATHODE | như B4 |  |
| B7 | ANODE#1 ↔ GND | Không thông mạch |  |
| B8 | NTC R306 hai đầu | ≈ 10 kΩ ở 25 °C | Lệch quá ±10% → NTC hỏng hoặc hàn lỗi |
| B9 | R303 | 6,81 kΩ ±1% |  |
| B10 | R313, R314 | 6,81 kΩ ±1% mỗi cái | Hai giá trị phải bằng nhau |

## Ghi chú về B4–B6

Khi chưa có VDD, toàn bộ công tắc bypass mở, nên đường từ ANODE tới CATHODE chính là chuỗi LED nối tiếp. Đo bằng thang diode sẽ thấy điện áp rất cao hoặc báo hở mạch — đó là bình thường, vì đồng hồ không đủ áp để mở 16 hay 64 LED nối tiếp.

Cái cần bắt ở đây là chiều ngược thông mạch, nghĩa là có LED bị chập hoặc có MOSFET bypass chết ở trạng thái đóng. Đảo que đo và kiểm tra cả hai chiều.

## Ghi chú về B8–B10

Schematic không in giá trị cho các điện trở này trên bản vẽ mạch; chúng nằm ở bảng linh kiện trang 1. Ba phép đo này xác nhận mạch cảm biến nhiệt lắp đúng trước khi tin vào số đọc ở hạng mục I.

R313 và R314 phải bằng nhau. Toàn bộ phép quy đổi nhiệt độ dựa trên việc ADC2 bằng đúng một nửa VDK1. Lắp lệch hai giá trị này thì nhiệt độ đọc ra sai mà không có dấu hiệu gì báo.

# 6. Hạng mục C — Nguồn logic 5 V

Chỉ cấp nguồn 5 V, chưa cấp nguồn đèn. Bật hạn dòng 500 mA.

| Mã | Phép đo | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- |
| C1 | Dòng tiêu thụ tổng ngay khi bật | < 300 mA, không chạm hạn dòng |
| C2 | VDD tại IC301 (chân 11) | 4,75–5,25 V |
| C3 | VDD tại IC302 | như C2 |
| C4 | VDD tại IC303 | như C2 |
| C5 | VDD tại IC304 | như C2 |
| C6 | VDD tại IC305 | như C2 |
| C7 | VDD tại IC306 | như C2 |
| C8 | Chênh lệch VDD giữa các IC | < 100 mV |
| C9 | Nhiệt độ vỏ từng IC sau 60 giây | Không ấm hơn mức sờ tay chịu được |
| C10 | Đèn LED | Tất cả tắt |

## Ghi chú về C9 — phép thử quan trọng nhất của hạng mục này

Sờ từng IC sau khi cấp 5 V một phút. Một IC nóng lên rõ rệt khi chưa có nguồn đèn là dấu hiệu chập bên trong. Trên dòng module này đã từng gặp đúng triệu chứng đó và con IC đó hỏng hẳn sau đó.

Gặp trường hợp này thì cắt nguồn ngay, ghi vị trí IC vào phiếu, và không chạy tiếp các hạng mục sau.

## Ghi chú về C10

Chân FS của các IC trên board này được nối lên VDD. Sau khi có VDD, toàn bộ công tắc bypass đóng, nên mọi đèn đều tối. Đây là thiết kế có chủ ý, không phải lỗi.

Nếu ở bước này có đèn sáng (khi đã cấp cả nguồn đèn ở hạng mục F), nghĩa là IC tương ứng không có VDD — công tắc của nó mở nên dòng đi qua LED. Đó là cách nhanh nhất để khoanh vùng IC mất nguồn mà không cần đồng hồ.

# 7. Hạng mục D — Truyền thông và nhận dạng sáu IC

Nối cáp 12 chân và cáp USB. Cấp 5 V, chưa cần nguồn đèn. Mở app ADB Controller, bấm Kết nối rồi Kiểm tra module.

| Mã | Hạng mục | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- |
| D1 | Ô trạng thái USB | Đã kết nối |
| D2 | Dải kết luận | Cả 6 mạch hoạt động tốt |
| D3 | Mặt nạ IC trả lời lệnh đọc | 0x3F |
| D4 | Mặt nạ IC ghi WIDTH thất bại | 0x00 |
| D5 | Mã nhận dạng IC301 | 0x96 (mạch chính) |
| D6 | Mã nhận dạng IC302–IC306 | 0x98 (mạch phụ), cả năm con |
| D7 | STATUS của cả sáu IC | Bit PWR = 1, không bit lỗi nào |
| D8 | Lặp lại Kiểm tra module 5 lần | Cả 5 lần đều ra 0x3F / 0x00 |

## Vì sao D8 quan trọng

Một lần đạt không chứng minh được gì. Lỗi mối hàn chân UART hay chân địa chỉ thường lúc được lúc không. Chạy năm lần liên tiếp ra cùng một kết quả mới đủ kết luận.

## Đọc hai mặt nạ

Hai con số ở D3 và D4 tách bạch đường đọc và đường ghi — điều mà việc nhìn đèn không làm được. Mỗi bit ứng với một IC, bit 0 = IC301.

| Tình huống | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Đọc 1, ghi thành công | IC tốt |
| Đọc 0, ghi thành công | IC nghe được nhưng không nói được — lỗi đường TX hoặc bit ACKEN. Đèn vẫn điều khiển được |
| Đọc 0, ghi thất bại | IC không nhận được gì — mất VDD, thiếu clock LVDS, hoặc đứt đường RX |

## Đọc thanh ghi STATUS (D7)

| Bit | Tên | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | PWR | 1 = đã khởi tạo. 0 là bất thường |
| 0x02 | MTP_ERR | MTP trống — bình thường với thiết kế này |
| 0x04 | Quá nhiệt | Phải bằng 0 |
| 0x08 | TRIM_ERR | IC hỏng, cấm ghi — thay IC |
| 0x10 | LIMP_HOME | Phải bằng 0 |
| 0x20 | VLED_ERR | Phải bằng 0 |
| 0x40 | CHPMP_ERR | Lỗi bơm điện tích. Phải bằng 0 |
| 0x80 | PWM_ERR | Phải bằng 0 |

Giá trị bình thường là 0x01 hoặc 0x03.

# 8. Hạng mục E — Clock LVDS

Năm con TPS92667 không có dao động nội. Chúng nằm im trong chế độ an toàn cho tới khi nhận được clock ngoài từ IC301 qua cặp CLK_H / CLK_L. Mất clock là cả năm con cùng câm — triệu chứng giống hệt lỗi truyền thông nhưng nguyên nhân khác hẳn.

| Mã | Hạng mục | Tiêu chí đạt | Nguồn số liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Bit LVDS_TX của IC301 | = 1 (đang phát clock) | Báo cáo chẩn đoán |
| E2 | CLK_SYNC của IC302–IC306 | Báo clock NGOÀI | Báo cáo chẩn đoán |
| E3 | Bit quá áp VDD trong CLK_SYNC | = 0 ở cả sáu con | Báo cáo chẩn đoán |
| E4 | Dạng sóng CLK_H tại TP362 | Clock chạy liên tục, biên độ ổn định | Máy hiện sóng |
| E5 | Dạng sóng CLK_L tại TP363 | Ngược pha với CLK_H | Máy hiện sóng |

Kẹp mát cho E4 và E5 đặt tại TP360 (GND của IC306), ngay cạnh hai điểm đo.

## Khi E2 báo "clock NỘI"

Con đó không nhận được 16 xung clock liên tiếp để chuyển sang clock ngoài. Kiểm tra theo thứ tự:

1.  Mối hàn chân 13/24 (CLK_H) và 14/23 (CLK_L) của chính con đó

2.  Mối hàn các chân đó của con đứng trước nó trong chuỗi clock

3.  Điện trở kết cuối R308, R315

Chuỗi clock nối tiếp nhau, nên một mối hàn hỏng làm câm mọi con đứng sau nó. Đây là lý do một IC lỗi có thể khiến cả mạch không đọc được con nào — triệu chứng này đã gặp thực tế trên dòng module này.

# 9. Hạng mục F — Nguồn đèn và từng chuỗi anode

Chỉ thực hiện sau khi hạng mục D đã đạt. Cấp nguồn theo đúng thứ tự ở mục 3.

## Cấu trúc chuỗi — đọc từ schematic

ANODE#1 → IC301 → IC302 → IC305 → IC306 → CATHODE    64 đèn nối tiếp

ANODE#2 → IC303 → CATHODE                            16 đèn

ANODE#3 → IC304 → CATHODE                            16 đèn

Cấu trúc này quyết định ngân sách điện áp ở mục 13 và bảng lệch pha ở mục 11. Nó được xác nhận từ khối nối cổng trong schematic, không phải suy đoán.

| Mã | Hạng mục | Thao tác | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Trước khi bật nguồn đèn | — | Mọi đèn tắt (hạng mục C10) |
| F2 | Bật nguồn đèn | — | Vẫn không đèn nào sáng |
| F3 | Dòng chuỗi ANODE#1 | Đặt độ sáng 10%, bật tất cả | Ổn định, đúng dòng đặt của bộ nguồn |
| F4 | Chỉ bật IC301 | Nút IC301 ở mục Thử riêng một mạch | Đúng 16 đèn sáng, đúng nhóm |
| F5 | Chỉ bật IC302 | như F4 | như F4 |
| F6 | Chỉ bật IC303 | như F4 | như F4 |
| F7 | Chỉ bật IC304 | như F4 | như F4 |
| F8 | Chỉ bật IC305 | như F4 | như F4 |
| F9 | Chỉ bật IC306 | như F4 | như F4 |
| F10 | Chạy lần lượt sáu mạch | Nút Chạy lần lượt 6 mạch | Sáu nhóm sáng lần lượt, không nhóm nào bị bỏ qua |

## Ghi chú về F2

Nếu vừa bật nguồn đèn mà có một nhóm 16 đèn sáng ngay, IC phụ trách nhóm đó không có VDD hoặc chưa được khởi tạo. Ghi vị trí nhóm vào phiếu và đối chiếu với hạng mục C và D.

## Ghi chú về F4–F9

Đây là phép kiểm tra bản đồ đèn: mỗi lần chỉ một IC được bật, năm con còn lại tắt hết. Ghi lại nhóm đèn nào sáng ứng với từng IC rồi đối chiếu với bảng ánh xạ trong app.

Sai lệch ở đây không phải lỗi phần cứng mà là bảng ánh xạ trong phần mềm sai — vẫn phải ghi vào phiếu vì nó làm mọi kết luận về vị trí đèn sau đó trở nên vô nghĩa.

# 10. Hạng mục G — Toàn bộ 96 điểm ảnh

Dùng tab Bản đồ đèn trong app. Đặt độ sáng 10% cho toàn bộ hạng mục này.

| Mã | Hạng mục | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- |
| G1 | Bật tất cả 96 điểm ảnh ở 10% | Đủ 96 đèn sáng |
| G2 | Độ đồng đều | Không đèn nào mờ hẳn so với các đèn cùng chuỗi |
| G3 | Chuỗi A — 26 đèn, vị trí 1–26 | Đủ, đúng vị trí |
| G4 | Chuỗi B — 26 đèn, vị trí 1–26 | Đủ, đúng vị trí |
| G5 | Chuỗi C — 24 đèn, vị trí 2–25 | Đủ, đúng vị trí |
| G6 | Chuỗi D — 20 đèn, vị trí 4–23 | Đủ, đúng vị trí |
| G7 | Quét từng điểm ảnh một | Mỗi lần chỉ đúng một đèn sáng, đúng vị trí trên bản đồ |
| G8 | Tắt toàn bộ | Không đèn nào còn sáng |

## Quy trình cho G7

Chọn một ô trên bản đồ, đặt độ sáng, bấm Áp dụng cho đèn đã chọn. Lệnh này tắt 95 đèn còn lại và chỉ bật đúng ô vừa chọn. Lặp cho cả 96 vị trí. Dùng bộ lọc chuỗi A/B/C/D để chia nhỏ công việc và tránh bỏ sót.

## Phân loại lỗi

| Hiện tượng | Nguyên nhân thường gặp |
| --- | --- |
| Một đèn không bao giờ sáng | LED đứt, hoặc MOSFET bypass chết ở trạng thái đóng |
| Một đèn luôn sáng, không tắt được | MOSFET bypass chết ở trạng thái mở |
| Đèn sáng sai vị trí so với ô đã chọn | Bảng ánh xạ trong phần mềm sai, không phải lỗi phần cứng |
| Cả 16 đèn cùng nhóm không sáng | Lỗi ở IC phụ trách — quay lại hạng mục D và E |
| Đèn nhấp nháy | Tiếp xúc kém, hoặc lỗi truyền thông chập chờn — xem lại D8 |

Ghi số lượng và vị trí từng loại vào biểu mẫu ở mục 17.

# 11. Hạng mục H — PWM và lệch pha

Hạng mục này kiểm chứng cơ chế giữ cho ngân sách điện áp không bị vỡ. Bỏ qua nó thì mục 13 không có cơ sở.

## Chuẩn bị

•  Bật đúng một điểm ảnh thuộc IC306, các đèn khác tắt hết

•  Đầu que TP423, kẹp mát TP360

•  Trigger Normal, sườn lên

•  Bật đo tự động: Period, +Width, −Width, +Duty

TP423 là nút thấp nhất của cả chuỗi ANODE#1 nên điện áp đồng pha nhỏ nhất — chỗ dễ đo nhất trên board.

## Chọn chế độ ghép nối đầu vào

Đo DC trước để biết nút đó nằm ở đâu so với GND, rồi chọn:

| Lệch một chiều | Chọn |
| --- | --- |
| Dưới ~10 V | Giữ DC — đọc được cả mức lẫn thời gian, không méo |
| Lớn | DC + offset dọc nếu máy có, hoặc AC nếu không |

AC coupling là bộ lọc thông cao: đỉnh xung bị xệ, mức nền trôi theo duty, biên độ đọc ra sai. Nhưng sai lệch đó không ảnh hưởng tới thời gian, nên vẫn dùng được cho hạng mục này. Không dùng AC khi đo điện áp thuận của LED.

## Xác định dùng +Width hay −Width

Tuỳ chiều cắm que. Xác định như sau:

1.  Kiểm tra +Width + −Width = Period. Không bằng thì xem lại ngưỡng đo

2.  Đặt độ sáng 10%, xem cái nào ra ≈ 10% chu kỳ — đó là thời gian đèn sáng

3.  Đổi lên 50% kiểm tra lại

## Bảng kiểm

| Mã | Đặt WIDTH | +Duty phải ra | Chu kỳ |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 102 | 10,0% | Ghi lại làm mốc |
| H2 | 256 | 25,0% | Không đổi so với H1 |
| H3 | 511 | 49,9% | Không đổi |
| H4 | 767 | 74,9% | Không đổi |
| H5 | Độ rộng xung theo WIDTH | Tuyến tính | — |

## Lệch pha — phần quan trọng nhất

| Mã | Phép đo | Giá trị mong đợi |
| --- | --- | --- |
| H6 | Hai kênh liền nhau của cùng một IC | 1/16 chu kỳ (64 bước) |
| H7 | Cùng một kênh, IC301 so với IC302 | 16/1024 chu kỳ |
| H8 | Cùng một kênh, IC301 so với IC305 | 32/1024 chu kỳ |
| H9 | Cùng một kênh, IC301 so với IC306 | 48/1024 chu kỳ |

Nếu các xung chồng lên nhau thay vì rải đều, đó chính là lý do đèn tối đi khi tăng độ sáng.

## Cài đặt dễ bị bỏ sót

Trigger holdoff là bắt buộc khi bật nhiều kênh. Mỗi chu kỳ PWM có 16 xung của 16 kênh rải đều; không đặt holdoff thì máy bắt sang kênh khác và số đo nhảy loạn. Đặt holdoff hơi nhỏ hơn một chu kỳ PWM.

Bật Statistics (min/max/trung bình/độ lệch chuẩn) để thấy độ rung của xung — thông tin này không đọc được từ một con số đơn lẻ. Ngưỡng đo để mặc định 50%.

# 12. Hạng mục I — Cảm biến nhiệt NTC

## Mạch

VDK1 —[R303 6K81]—┬—[R306 = NTC 10K]— GND   → ADC1 (chân 9), điểm đo TP376

└ [C400 10nF]

VDK1 —[R313 6K81]—┬—[R314 6K81]———— GND     → ADC2

└ [C319 10nF]

R306 là NTC và nằm ngay cạnh chuỗi đèn, nên nó đo nhiệt vùng đèn chứ không phải nhiệt của con chip.

R313 bằng đúng R314, nên ADC2 luôn bằng một nửa VDK1. Lấy tỉ số ADC1/ADC2 thì VDK1, điện áp tham chiếu của ADC và sai số khuếch đại đều triệt tiêu:

R_ntc = R303 × ADC1 / (2×ADC2 − ADC1)

1/T   = 1/298,15 + ln(R_ntc/10000) / 3455

## Thông số NTC — TDK B57332V5103F360

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| R25 | 10 kΩ ±1% |
| B25/50 | 3380 K |
| B25/85 | 3435 K |
| B25/100 | 3455 K — giá trị firmware dùng |
| Dải làm việc | −40…150 °C, AEC-Q200 |
| Vỏ | 1608 (0603) |

## Bảng kiểm

| Mã | Hạng mục | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- |
| I1 | Mục Nhiệt độ trong app có số | Không phải gạch ngang |
| I2 | Nhiệt độ NTC ở trạng thái nguội | Bằng nhiệt độ phòng ±3 °C |
| I3 | Điện trở NTC hiển thị ở 25 °C | 9,5–10,5 kΩ |
| I4 | ADC2 | ≈ 0x80 (mốc VDK1/2) |
| I5 | Thử hơ nóng NTC vài giây | Nhiệt độ tăng rõ rệt rồi từ từ trở về |
| I6 | Nhiệt độ trong lòng IC301 | Có số, hợp lý so với nhiệt độ phòng |
| I7 | Bit cảnh báo quá nhiệt của cả sáu IC | bình thường cả sáu |

## Ghi chú về I2 và I5

I2 kiểm chứng độ chính xác tuyệt đối, I5 kiểm chứng chiều và độ nhạy. Phải làm cả hai.

Một NTC hàn nguội vẫn có thể cho số đọc hợp lý lúc nguội nhưng không phản ứng khi hơ nóng. Chỉ làm I2 thì không phát hiện ra.

Sai số mong đợi của phép quy đổi là dưới 0,7 °C do làm tròn của ADC 8 bit; cộng dung sai linh kiện thì thực tế khoảng ±2 °C. Ngưỡng ±3 °C ở I2 đã tính cả phần này.

# 13. Hạng mục J — Ngân sách điện áp và giới hạn độ sáng

## Vì sao có giới hạn

Bộ nguồn đèn cấp tối đa khoảng 40 V. Mỗi LED cần khoảng 3 V khi sáng. Chuỗi ANODE#1 nối tiếp bốn IC, tức 64 đèn dùng chung ngân sách điện áp đó.

Các đèn không sáng cùng lúc mà thay phiên nhau rất nhanh (cơ chế lệch pha ở hạng mục H), nên mắt vẫn thấy tất cả cùng sáng. Nhưng nếu đặt độ sáng quá cao, số đèn sáng đồng thời vượt ngân sách, bộ nguồn không đẩy nổi điện áp và đèn sẽ tối đi thay vì sáng hơn.

## Phép tính

Số đèn sáng đồng thời = số kênh × WIDTH / 1024

Điện áp cần           = số đèn đó × 3 V

Với ANODE#1 (64 kênh):

| WIDTH | Độ sáng | Đèn sáng đồng thời | Điện áp cần | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 10% | 6,4 | ~19 V | An toàn |
| 205 | 20% | 12,8 | ~38 V | Sát giới hạn |
| 256 | 25% | 16 | ~48 V | Vượt |
| 1023 | 100% | 64 | ~192 V | Vượt xa |

Firmware đặt ADB_WIDTH_LIMIT = 205 (20%) cho chế độ vận hành bình thường.

## Bảng kiểm

| Mã | Hạng mục | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- |
| J1 | Thước đo điện áp trong app ở 10% | Vùng xanh |
| J2 | Tăng dần độ sáng, quan sát đèn | Ghi mức mà đèn bắt đầu tối đi |
| J3 | Mức đó so với tính toán | ≥ 20% |
| J4 | Chuỗi ANODE#2 và #3 ở 100% | Sáng bình thường, không tối đi |

J2 là cách đo ra giới hạn thật của phần cứng thay vì tin vào con số tính trên giấy. Tăng dần cho tới khi đèn tối đi — việc này không gây hỏng hóc, bộ nguồn chỉ rời khỏi vòng điều chỉnh.

J4 xác nhận ANODE#2 và #3 không bị ràng buộc. Mỗi đường chỉ có 16 đèn, ở 100% cần ~48 V — vẫn có thể vượt 40 V, nên ghi lại kết quả thực tế thay vì giả định là đạt.

# 14. Hạng mục K — Thử nhiệt và chạy rà

Chạy liên tục ở độ sáng 10%, toàn bộ 96 điểm ảnh, trong 60 phút.

| Mã | Mốc thời gian | Ghi lại | Tiêu chí đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | 0 phút | Nhiệt NTC, nhiệt IC301 | Làm mốc |
| K2 | 15 phút | như trên | NTC < 85 °C |
| K3 | 30 phút | như trên | NTC < 85 °C |
| K4 | 45 phút | như trên | NTC < 85 °C |
| K5 | 60 phút | như trên | NTC < 85 °C, đã bão hoà |
| K6 | Suốt 60 phút | Bit cảnh báo quá nhiệt | Không con nào báo quá nhiệt |
| K7 | Suốt 60 phút | Số đèn sáng | Không đèn nào tắt hoặc nhấp nháy |
| K8 | Cuối kỳ | Chạy lại Kiểm tra module | Vẫn 0x3F / 0x00 |
| K9 | Cuối kỳ | Số đếm sai CRC trong báo cáo | Không tăng so với đầu kỳ |

Bật Tự động cập nhật mỗi 3 giây ở tab Nhật ký chi tiết để theo dõi mà không phải bấm tay.

## Tiêu chí bão hoà ở K5

Nhiệt độ phải ổn định lại ở cuối kỳ, chênh lệch giữa mốc 45 và 60 phút dưới 3 °C. Nếu nhiệt độ vẫn đang tăng đều tại phút thứ 60, tản nhiệt không đủ — kéo dài phép thử tới khi bão hoà hoặc chạm ngưỡng.

## Ghi chú về K8 và K9

Nhiệt làm lộ ra những mối hàn nguội mà kiểm tra nguội không bắt được. Một module đạt hạng mục D lúc nguội nhưng hỏng truyền thông sau 60 phút là Không đạt.

Số đếm sai CRC tăng dần là dấu hiệu sớm của tiếp xúc kém trên đường CAN hoặc nhiễu — xuất hiện trước khi truyền thông hỏng hẳn.

# 15. Bảng điểm đo tham chiếu

Module có 36 điểm đo. Cột Độ tin cậy phản ánh mức chắc chắn khi đối chiếu nhãn với net trong file schematic — nhóm thấp cần đo thông mạch xác nhận trước khi tin.

## Điểm đo GND — luôn kẹp mát vào đây

| Điểm đo | Cạnh IC | Độ tin cậy |
| --- | --- | --- |
| TP324 | IC301 | Cao |
| TP332 | IC302 | Cao |
| TP339 | IC303 | Cao |
| TP346 | IC304 | Cao |
| TP353 | IC305 | Cao |
| TP360 | IC306 | Cao |

## Điểm đo trên chuỗi LED

| Điểm đo | Nút | Vị trí trong chuỗi | Mát dùng |
| --- | --- | --- | --- |
| TP423 | A601 | Cuối chuỗi IC306, sát CATHODE — thấp áp nhất, ưu tiên dùng | TP360 |
| TP419 | A615 | Đầu anốt IC306 (mối nối từ IC305) | TP360 |
| TP123 | A101 | Cuối chuỗi IC301 = mối nối sang IC302 | TP324 |
| TP230 | A201 | Cuối chuỗi IC302 = mối nối sang IC305 | TP332 |
| TP315 | A301 | Cuối chuỗi IC303 → CATHODE | TP339 |
| TP415 | A401 | Cuối chuỗi IC304 → CATHODE | TP346 |

Các điểm A_01 được đặt đúng tại mối nối giữa các IC, cho phép dò từng tầng của chuỗi nối tiếp.

IC305 không có điểm đo nào trên chuỗi LED. Muốn đo điểm ảnh của nó phải chạm thẳng vào chân LED trên IC.

## Điểm đo tín hiệu số

| Điểm đo | Tín hiệu | Độ tin cậy |
| --- | --- | --- |
| TP325 | SYNC của IC301 (chân 15) | Cao |
| TP364 | SYNC của IC306 (chân 22) | Cao |
| TP327 | TX1 của IC301 | Cao |
| TP328 | RX1 của IC301 | Cao |
| TP365 | TX của IC306 | Cao |
| TP366 | RX của IC306 | Cao |
| TP362 | CLK_H của IC306 (LVDS) | Cao |
| TP363 | CLK_L của IC306 (LVDS) | Cao |
| TP323 | Chân 9 IC301 = ADC1 (mạch NTC) | Cao |
| TP376 | Điểm giữa cầu NTC R303/R306 | Cao |
| TP317 | Net VDK1 (đỉnh cầu phân áp) | Trung bình |

## Điểm đo nguồn và công suất

| Điểm đo | Tín hiệu | Độ tin cậy |
| --- | --- | --- |
| TP205 | ANODE#2 | Trung bình |
| TP202 | ANODE#3 | Thấp |
| TP207, TP206 | CATHODE | Trung bình |
| TP211, TP212, TP214 | Quanh cuộn cảm L200 (lọc nguồn 5 V) | Trung bình |
| TP100, TP101 | Quanh diode D100 (đầu vào nguồn) | Trung bình |
| TP104, TP106, TP107 | Vùng thu phát CAN IC100 | Thấp |

Không có điểm đo nào trên ANODE#1. Muốn đo dòng chuỗi này thì kẹp que dòng quanh dây tại connector.

# 16. Tiêu chí Đạt / Không đạt

## Hạng mục bắt buộc — sai một là Không đạt

| Mã | Nội dung |
| --- | --- |
| A3 | Mối hàn chân IC |
| B1 | Không chập 5 V xuống GND |
| C1, C2–C7 | Dòng tiêu thụ và VDD của cả sáu IC |
| C9 | Không IC nào nóng bất thường |
| D3, D4 | Mặt nạ 0x3F và 0x00 |
| D7 | Không bit TRIM_ERR ở bất kỳ IC nào |
| D8 | Ổn định qua 5 lần thử |
| E1, E2 | Clock LVDS hoạt động ở cả sáu IC |
| G1 | Đủ 96 đèn sáng |
| G7 | Không đèn chết, không đèn kẹt sáng |
| I2, I5 | NTC đúng trị và có phản ứng nhiệt |
| K6, K7, K8 | Qua được 60 phút chạy rà |

## Hạng mục cho phép sai lệch — ghi chú, không loại bỏ

| Mã | Dung sai cho phép |
| --- | --- |
| A7, A8 | Dị vật không dẫn điện, cong vênh trong dung sai cơ khí |
| D5, D6 | Mã nhận dạng đọc được ở ít nhất 1 trong 5 lần thử |
| H1–H4 | Duty lệch dưới ±2 điểm phần trăm |
| H6–H9 | Lệch pha sai dưới ±10% so với giá trị lý thuyết |
| I3 | Điện trở NTC trong khoảng 9,5–10,5 kΩ |
| J3 | Giới hạn thực ≥ 20% |

## Trường hợp đặc biệt

Đọc không được nhưng ghi được (mặt nạ đọc thiếu bit, mặt nạ ghi = 0x00): module vẫn điều khiển đèn bình thường nhưng mất khả năng chẩn đoán. Phân loại theo yêu cầu của khâu sử dụng:

•  Khâu nhận hàng và xuất xưởng: Không đạt

•  Khâu sau sửa chữa, dùng làm mẫu thử nội bộ: Đạt có điều kiện, ghi rõ hạn chế

Đèn sáng sai vị trí (G7 lệch): không phải lỗi module mà là bảng ánh xạ trong phần mềm sai. Module Đạt, nhưng phải mở phiếu sửa phần mềm.

# 17. Biểu mẫu ghi kết quả

## Thông tin chung

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã module / số seri |  |
| Khâu kiểm tra | ☐ Nhận hàng ☐ Sau sửa chữa ☐ Xuất xưởng |
| Ngày |  |
| Người kiểm tra |  |
| Nhiệt độ phòng | °C |
| Phiên bản firmware |  |

## Kết quả theo hạng mục

| Hạng mục | Đạt | Không đạt | Không áp dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A — Ngoại quan và cơ khí | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| B — Kiểm tra nguội | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| C — Nguồn logic 5 V | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| D — Truyền thông sáu IC | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| E — Clock LVDS | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F — Nguồn đèn và từng chuỗi | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| G — Toàn bộ 96 điểm ảnh | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| H — PWM và lệch pha | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| I — Cảm biến nhiệt NTC | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| J — Ngân sách điện áp | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| K — Thử nhiệt và chạy rà | ☐ | ☐ | ☐ |  |

## Số liệu đo được

| Thông số | Giá trị đo | Ngưỡng |
| --- | --- | --- |
| Dòng tiêu thụ 5 V | mA | < 300 mA |
| VDD thấp nhất trong sáu IC | V | 4,75–5,25 V |
| Mặt nạ IC trả lời lệnh đọc | 0x | 0x3F |
| Mặt nạ IC ghi thất bại | 0x | 0x00 |
| Chu kỳ PWM đo được | µs | Ghi làm mốc |
| Duty ở WIDTH 102 | % | 10,0% ±2 |
| Lệch pha hai kênh cùng IC |  | 1/16 chu kỳ |
| Nhiệt NTC lúc nguội | °C | Nhiệt phòng ±3 °C |
| Nhiệt NTC sau 60 phút | °C | < 85 °C |
| Nhiệt trong lòng IC301 sau 60 phút | °C |  |
| Giới hạn độ sáng thực đo được | % | ≥ 20% |

## Đèn lỗi

| Loại | Số lượng | Vị trí (chuỗi + số thứ tự) |
| --- | --- | --- |
| Không sáng |  |  |
| Kẹt sáng |  |  |
| Mờ bất thường |  |  |
| Nhấp nháy |  |  |

## Kết luận

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Kết quả chung | ☐ Đạt ☐ Đạt có điều kiện ☐ Không đạt |
| Lý do nếu không đạt |  |
| Chữ ký người kiểm tra |  |
| Chữ ký người duyệt |  |

# 18. Phụ lục — Mã lỗi và hướng xử lý

## Triệu chứng → nguyên nhân

| Triệu chứng | Nguyên nhân đã gặp thực tế | Kiểm tra tiếp |
| --- | --- | --- |
| Không IC nào trả lời | Đứt cáp 12 chân, mất 5 V, hoặc đứt một trong hai dây CAN | Hạng mục C, rồi B2–B3 |
| Chỉ IC301 trả lời, năm con kia câm | Mất clock LVDS | Hạng mục E |
| Một IC câm, các con sau nó cũng câm | Mối hàn chân CLK của con đứng trước — chuỗi clock nối tiếp | E2, rồi mối hàn chân 13/14/23/24 |
| IC xuất hiện ở địa chỉ lạ (6–15) | Hở chân địa chỉ ADDR | Mối hàn chân 11, 12, 25, 26 |
| Một nhóm 16 đèn luôn sáng, không tắt được | IC đó không có VDD — công tắc bypass mở | C2–C7 cho chính IC đó |
| IC nóng khi chỉ cấp 5 V | Chập bên trong IC | Cắt nguồn ngay, thay IC |
| Đèn tối đi khi tăng độ sáng | Vượt ngân sách điện áp, hoặc lệch pha không hoạt động | Hạng mục J, rồi H6–H9 |
| Truyền thông chập chờn | Tiếp xúc kém, hoặc số đếm tràn bộ đệm nhận | D8, và số đếm sai CRC |
| Nhiệt độ đứng yên khi hơ nóng | NTC hàn nguội hoặc đứt | B8, rồi mối hàn R306 |
| Nhiệt độ sai lệch lớn | R313 ≠ R314, hoặc sai giá trị R303 | B9, B10 |

## Bảng bit STATUS

| Bit | Tên | Phải bằng | Ý nghĩa khi bật |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | PWR | 1 | 0 = chưa khởi tạo hoặc vừa mất nguồn |
| 0x02 | MTP_ERR | bất kỳ | MTP trống — bình thường với thiết kế này |
| 0x04 | Quá nhiệt | 0 | Đang quá nhiệt |
| 0x08 | TRIM_ERR | 0 | IC hỏng, cấm ghi — thay IC |
| 0x10 | LIMP_HOME | 0 | Đang ở chế độ dự phòng |
| 0x20 | VLED_ERR | 0 | Lỗi điện áp đèn |
| 0x40 | CHPMP_ERR | 0 | Lỗi bơm điện tích |
| 0x80 | PWM_ERR | 0 | Lỗi bộ tạo PWM |

## Bảng mã nhận dạng

| Giá trị | Loại IC | Vị trí |
| --- | --- | --- |
| 0x96 | TPS92664-Q1 | IC301 — mạch chính, duy nhất |
| 0x98 | TPS92667-Q1 | IC302–IC306 — mạch phụ |

## Chức năng chỉ có trên IC301

Chỉ TPS92664 mới có ADC1, ADC2, DIETEMP và bộ phát clock LVDS. Đọc các thanh ghi này ở IC302–IC306 sẽ ra giá trị rác — không phải lỗi module.